| 基于AI辅助的 结构疲劳分析报告自动生成 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目可行性报告 |  |  |  |  |  |
| 编号： |  |  |  |  |  |
| 版本. | 时间 | 描述 | 撰写 | 校核 | 批准. |
|  | 2025-05-30 | 项目可行性报告 | 韩思佳 |  |  |
| 保密声明： 保密文件，仅限内部交流。未经公司授权，不得复制和传播。 |  |  |  | 招商局工业科技（上海）有限公司 |  |

目录

一、概述	1

（一）行业背景	1

（二）立项意义	2

二、项目现状和发展趋势	3

（一）国内外现状	3

（二）行业发展动向	4

三、研发内容及技术关键	5

（一）项目研究的内容	5

（二）关键技术及创新点	14

四、技术路线和实施方案	17

（一）项目技术路线	17

（二）实施方案	18

五、现有工作基础和条件	19

（一）项目负责人及团队	19

（二）相关领域的成果	20

六、困难评估	21

七、预期目标	24

（一）预期技术成果	24

（二） 预期成效	25

八、计划进度安排	26

九、经费预算	26

十、研究结论	27

一、概述

（一）行业背景

在全球技术革命层面，当前，全球人工智能技术正经历从单模态数据分析到多模态融合与智能体协作驱动的革命性突破，以GPT-4、自主智能体（Agent）技术为代表的AI创新加速重构产业格局。多模态大模型在工业设计、工程分析等场景的规模化应用，可推动传统工作流程向“数据驱动、AI自主决策”模式升级。

在国家战略深化层面，国务院国资委将“人工智能+”列为2025年核心攻坚方向，明确要求中央企业发挥行业领军作用，围绕产业链关键环节打造标杆场景，推动多模态大模型、强推理技术与实体经济深度融合，通过AI技术赋能传统产业转型升级，率先突破行业智能化转型瓶颈，形成可复制的央企实践经验。

在集团战略布局层面，招商局集团作为“AI+物流”和“AI+金融”的承建单位，积极响应国家战略，以“商道”行业大模型技术平台为底座，推动智能化场景从单点探索向规模化、全员化升级。船舶行业作为集团核心业务板块，基于“1+3+5+N”智能化建设框架，安全生产与设备管理被列为重点攻坚领域。船舶结构疲劳分析作为航运、港口等核心业务的安全管理生命线，其智能化升级直接关联集团“AI+物流”战略目标达成，是构建“智能化招商局”的标志性工程。

在行业技术痛点层面，传统疲劳分析依赖人工提取有限元模型节点数据并分类，手动计算损伤值并编写报告，存在三大瓶颈：

​1、效率低下：单区域（如DA大区，即Detailed Assessment Zone）耗时约100工时（含30%返工修正），全船累计达400-500工时；

​2、错误率高：人工编写报告易导致数据误判、转录错误，船级社退审主因中，多数涉及云图标注不规范或计算结果格式偏差；

​3、数据价值湮没：海量点云数据与损伤计算结果未结构化沉淀，无法支撑预测性维护与设计优化。

（二）立项意义

1、战略价值​

项目紧扣集团“AI+物流”专项任务，聚焦安全生产与设备管理两大场景，符合“1+3+5+N”智能化布局中“五大领域智能化应用”要求，是推动“四个升级”（规模化、多模态、多智能体、全员AI）的标杆实践。

2、技术价值​

通过“大模型+小模型”协同模式，结合机器学习点云分类（小模型）与生成式大语言模型（商道平台能力），实现从数据识别到报告生成的全流程自动化，推动推理模型与多模态技术在工程场景的深度融合。

3、降本增效与数据价值​

自动化生成疲劳分析报告可将传统人工流程效率提升70%以上，同时通过疲劳节点分类与损伤计算数据沉淀，构建船舶结构设计领域的行业特色数据集，形成“数据飞轮”效应，为后续模型迭代与场景扩展提供支撑。

4、安全合规与标准化​

基于集团知识语料管理平台，将船舶疲劳分析标准、行业规范等知识嵌入模型，确保报告输出的准确性与合规性（目标问答准确率≥95%），降低人为操作风险。

二、项目现状和发展趋势

（一）国内外现状

1、大模型加速行业渗透，通用性与专业化矛盾凸显

全球应用趋势方面，国际数据公司（IDC，Internet Data Center）数据显示，全球55%的企业大规模投资生成式AI，另有34%的企业正在进行概念验证，亚太地区比例高达95%，远超全球水平。

国内应用趋势方面，出现了技术路线分化。其一，通用大模型参数规模持续扩张，但面临“通识能力过剩、专业精度不足”的痛点，企业需求集中于高精度、高质量的专业模型，市面上很多大模型仍无法达到企业的要求（如金融风控要求99.99%准确率）。其二，垂直领域模型崛起，如星环科技等企业聚焦“行业专家模型”，通过知识图谱与高质量语料库提升专业度，参数规模更小但精准度更高，聚焦行业垂直领域。

2、工业领域应用瓶颈

通用大模型存在局限性，各类通用大模型可辅助编写技术文档，但专业术语理解偏差率高，如混淆工程规范术语，且缺乏工程领域的高质量训练数据。华东建筑设计院举全院之力，通过将图以及表人工拆解，整理成一份份万字总结的方式进行结构化的语料整合，经测试，结合RAG技术的DeepSeek已经能够达到并超过普通设计员的水平。

有限元分析智能化存在短板，当前CAE工具的功能局限性也制约了智能化的发展。例如，DNV的Nauticus Hull系统虽然实现了疲劳计算的自动化，但只限于规范校核，而不涉及有限元计算的全过程，也无法覆盖所有疲劳校核点，且报告生成仍需人工介入。类似的，Siemens的Teamcenter报告模块虽然适用于制造业通用标准，但未涵盖船舶规范的具体要求。

（二）行业发展动向

1、高质量数据成核心壁垒，企业需求催生技术升级

首先是企业需求的演变。从“成本敏感”转变为“效果优先”，企业用户更关注模型精准度（如金融风控要求99.99%准确率，如船舶疲劳分析需100%规范合规）。从“通用调用”转变为“私有化部署”，企业自建AI基础设施，训练领域专用模型，参数规模控制在百亿级以内。

其次，是数据挑战。企业面临非结构化数据困境，企业80%数据为文档、日志等非结构化格式，需投入大量资源进行清洗、标注、图谱化。其次，数据的安全与性能问题，大模型依赖数据交换，但企业内网带宽和隐私保护机制尚未成熟，制约了技术的落地。

2、技术竞争焦点转移

从“拼参数”到“拼语料”，目前，参数规模的增长已达到边际效益递减阶段。高质量的语料库（如船舶规范、医疗指南等专业领域的知识）成为提升模型性能的关键。从“文本生成”到“科学推理”，通用大模型擅长文本生成，但企业对于模型的需求更多转向科学推理、数学分析等领域。这需要结合符号逻辑与深度学习技术，以提升模型的推理能力。

3、未来趋势与竞争格局

在发展路径方面，未来，利用“通用底座+行业插件”模式覆盖全场景，专注于提升模型在特定领域或任务中的准确度，将成为一条可行的发展路径。此外，构建完整的工具链闭环（如大同有限元计算→机器学习分析→合规报告生成）也能替代现有的单点工具，推动整个行业的智能化发展。

在竞争焦点方面，大模型正从“技术噱头”转向“生产力工具”，但要实现真正的技术落地，企业还面临着数据质量、专业精度和成本效益三重鸿沟。未来的竞争将集中在以下几个方面：

（1）突破高质量数据壁垒： 通过知识图谱和非结构化数据处理技术，构建行业专属的语料库；

（2）深度优化垂直场景： 在工业领域打造“小而精”的专家模型，以替代通用解决方案；

（3）构建技术-业务闭环： 以AI辅助船舶疲劳分析报告生成等工业场景为试点，推动“CAE计算结果→智能分析→合规交付”的全链路自动化。

具备行业知识壁垒突破能力的企业将主导市场。而当前项目通过融合有限元分析数据、深度学习、动态报告引擎与垂直大模型，有望在船舶工程领域率先实现链路闭环，树立行业标杆。

三、研发内容及技术关键

（一）项目研究的内容

本项目旨在开发“船体结构疲劳分析报告自动生成”系统，通过深度融合有限元分析技术、机器学习分类技术与大语言模型，构建从有限元计算结果提取到船级社合规报告输出的端到端自动化工作流程。主要研究内容包括：

子课题1基于机器学习算法的船体有限元模型特征抓取

子课题1.1 数据集生成的自动化方法

为实现基于机器学习模型对船体结构中疲劳关键节点的高效识别与精确分类，必须构建大规模、高质量的几何特征训练数据集。由于实际船体结构中节点形式多样、特征复杂，依赖手工建模或有限工程样本难以满足模型训练对数据量和多样性的需求。因此，建立一种高效的参数化建模方法，以自动化方式批量生成具备不同尺寸、形态和结构特征的节点几何模型，是实现智能识别的基础与关键环节。

（1）典型节点特征解构与参数化定义

针对三类常见的船体疲劳敏感节点类型：

腹板加筋型十字节点：特征为两组垂直或倾斜加劲肋在腹板处相交，形成十字状连接；

自由边型节点：通常出现在开口结构或薄板边缘，缺乏约束，应力集中显著；

焊接趾端型节点：焊缝末端与结构过渡区域形成局部应力集中区，是疲劳裂纹易发部位；

需对上述节点进行系统解构，识别其关键几何参数（如板厚、角度、圆角半径、加劲肋长度等）和拓扑约束规则（如节点交汇方式、连接顺序、结构连续性等）。以此为基础，构建通用的参数化建模框架，确保模型在保持节点几何特征表达能力的同时，具备良好的尺度适应性与结构组合多样性。

（2）基于参数化的自动化建模与批量生成

通过集成CAD系统或建模脚本（如Python结合SolidWorks API、Blender脚本或Rhino-Grasshopper等），开发具备参数可调与模型变形能力的自动化建模模块。具体包括以下流程：

基础体构建与切割生成：以标准立方体为初始几何体，依据参数设定，通过布尔操作或切割构建具有单一特征面的模型；

特征面划分与标注：根据模型几何和拓扑结构，对模型表面进行分类标注，划分为四类特征面：

分类面1：腹板加筋型十字节点特征面；

分类面2：自由边型节点特征面；

分类面3：焊接趾端型节点特征面；

其他面：普通结构面或无特征区域；

单特征建模策略：初期建模阶段采用“单一特征嵌入体”方式，每个模型仅包含一种分类面与若干其他面，以降低数据复杂度，提高模型识别稳定性；

自动网格划分：调用自动网格划分模块（如HyperMesh、Ansa或自行编写的中间件），根据特征面优先进行网格密度控制，保证关键特征区域的解析度；

统一格式导出：最终将模型转换为统一格式的有限元输入文件（如Nastran .bdf 文件），以供下游机器学习模型进行训练与评估。

（3）数据集扩展与模型适应性增强

为增强模型的泛化能力与适应复杂实际结构的需求，可进一步在单特征模型基础上，构建多特征组合模型，引入不同类型特征面的共存情形，同时通过噪声扰动（如几何扰动、随机缺口）模拟实际制造与服役过程中的不确定性。

子课题1.2 数据预处理与特征工程

为实现基于CAE网格模型的节点自动识别，需要首先对自动化生成的模型进行统一解析与特征构建。通过对Nastran格式数据的标准化处理与结构特征提取，构建高质量、可用于分类学习的节点特征数据库。

（1）Nastran 数据标准化处理

·多源异构数据解析模块开发：支持bdf/dat/nas等格式的统一转换。提取节点坐标、单元连接关系、边界条件等原始数据，支持卡片类型：GRID/CQUAD4/CBEAM等。

·空间索引优化：建立空间KD-Tree或Octree索引结构，实现基于0.01mm容差的高效节点查重与合并，确保网格拓扑一致性，提升后续处理效率。

·网格质量诊断：基于五项质量指标（包括雅可比行列式、翘曲度、最大/最小角度、面积比、单元厚度比等），对模型中的畸形单元进行识别与标注，为后续特征提取与仿真分析提供数据保障。

多维度特征提取

·几何特征：计算表面法向量和曲率，同时检测识别模型的重要几何特征线（如板材折弯线、孔边缘等）；

·拓扑特征：计算单元尺寸，即邻域内特征单元的典型大小。计算节点连接度，即统计相邻单元数量，识别高连接度区域。统计单元类型分布，计算壳/梁/实体单元在节点邻域内的占比，构建节点-单元关系图谱。

·力学特征：集成应力梯度、主应力方向等场量特征。

子课题1.3 混合式节点分类模型

（1）目标节点特征体系：分别梳理三类关键节点（腹板加筋型十字节点、自由边型节点、焊接趾端型节点）的判别性特征；形成覆盖几何特征 + 拓扑特征 + 力学特征的统一节点描述体系；构建多模态的节点特征向量，用于支撑后续分类模型的输入。

（2）分层分类架构：

第一层：区域初筛 —— 基于网格加密程度或应力集中区域，快速筛选出可能存在疲劳敏感节点的候选区域；

第二层：节点精细分类 —— 对筛选区域内节点进行逐点特征提取与分类，提升整体系统效率与准确率。

（3）建立基于机器学习的节点分类策略：

·无监督/半监督学习节点聚类模块：在标签缺失或样本不足情况下，使用K-means、谱聚类、DBSCAN等算法对节点特征进行聚类；在部分标签已知场景下，采用图传播、标签传播、GraphSAGE、Semi-GCN等半监督方法实现标签扩散；此类方法可在减少人工标注成本的同时，挖掘结构潜在的节点分类规律。

·监督学习节点分类模块：基于已标注的节点特征-标签数据集，训练多种分类模型；可选模型包括：决策树、随机森林、支持向量机（SVM）、多层感知机（MLP）；若考虑网格拓扑结构，可进一步构建图神经网络（GNN）模型，利用节点-单元图结构进行端到端学习；采用交叉验证、网格搜索等策略优化模型超参数，提升泛化能力。

子课题1.4 节点分类结果可视化

构建可视化交互模块，将分类结果映射回原始三维网格模型；对不同类型节点进行着色高亮，标注其节点ID、所在单元ID、所属分类标签等信息。

子课题2有限元软件的自动化脚本开发

此项研究的核心目标是通过基于机器学习分类模型返回的节点信息，实现应力分布图像的自动化输出，并具备批量处理模型的能力。具体内容如下：。

1、单个模型处理：

·节点定位与视角展示：首先，在有限元模型中定位目标单元并显示。根据当前显示的节点选择合适的视角：

·对于腹板加筋型十字节点，展示Flange视角和Web视角；

·对于自由边型节点，展示单元法向视角；

·对于焊接趾端型节点，展示单元方向法向视角。

·应力计算：读取应力计算文件，显示应力云图，标注应力数值，并将结果输出为图像文件。

2、批量处理能力：在具备单个模型处理能力的基础上，进一步开发处理多个疲劳分析模型的批量化能力。

#### 子课题2.1节点智能定位与视角优化

（1）定位目标单元：基于机器学习分类模型返回的节点信息，在有限元软件中定位节点，并显示目标单元。

（2）主成分分析(PCA)视角优化：对目标单元的几何点云进行协方差矩阵分析，计算特征向量，以确定最优观察视角。

·步骤1：定义点云矩阵：定义显示区域内节点的点云矩阵

X=x1y1z1x2y2z2⋮⋮⋮xnynzn

其中，n为显示区域内节点总数。

·步骤2：数据去中心化：计算点云几何中心，生成中心化矩阵。

计算点云几何中心：

x=1ni=1nxi

生成中心化矩阵：

Xc=X−x

·步骤3：协方差矩阵计算：计算协方差矩阵，分析各坐标轴方向的相关性。

C=1nXcTXc=cxxcxycxzcyxcyycyzczxczyczz

其中，cij表示i，j坐标轴的协方差。

·步骤4：特征值分解：对协方差矩阵进行特征值分解，得到特征值和特征向量。特征值反映了数据在特定方向的方差，特征向量为数据的正交单位方向。

Cvk​=λkvk​(k=1,2,3)

其中，λk为特征值，表示数据在对应方向的方差，λ1≥λ2≥λ3；vk表示正交单位特征向量。

·步骤5：视角方向确定：最大特征值λ1对应的特征向量v1作为主视角方向，即为点云的主延伸方向，确保关键几何特征正面呈现。

（3）视距自适应：基于包围盒对角线长度动态调整视距：

d=3×∆x2+∆y2+∆z2

其中，∆x,∆y,∆z为节点邻域包围盒尺寸，确保目标区域占画面70%以上，优化视图效果。

#### 子课题2.2应力分布云图输出

（1）数据解析与可视化：解析op2文件，读取应力计算数据，生成相应的应力分布云图。

步骤为：

·读取每个单元的应力数据；

·为计算主应力：分别显示单元σxx、σyy以及τxy计算结果；

（2）应力云图存储：生成应力云图，并保存为图片文件。

#### 子课题2.3模型批量化处理

疲劳分析结果通常包含多个子模型，因此需要开发具备批量处理能力的自动化脚本。该脚本将能够同时处理多个模型，并自动完成以下任务：

- 自动定位目标节点；

- 展示优化视角；

- 生成应力云图并输出结果；

- 实现批量任务的自动化处理，提升分析效率。

子课题3基于大语言模型的报告生成研究

本研究聚焦于利用集团知识语料管理平台和商道平台生成式大语言模型，开展有限元疲劳分析报告的自动化生成与微调。目标是通过智能化手段，提升报告生成效率和质量。

子课题3.1规范知识图谱构建

（1）知识语料标准化处理：将非结构化的船舶行业规范、上海研究院积累的船舶疲劳分析指南文件以及历史有限元疲劳分析报告等转化为结构化知识。具体方法包括：

·多模态解析：对不同类型的文件进行文本、图像等多模态数据的解析。

·语义分割与标签化：通过语义分割技术对行业规范和报告进行内容拆分，并打上标签，确保数据的结构化处理。

（2）规则与约束：为大语言模型提供逻辑规则和数值约束，确保生成报告的合规性。关键步骤包括：

·规则引擎开发：开发规则引擎来校验报告中的关键参数（如应力值是否小于规范许可值），确保报告内容符合行业规范。

·数值约束：设置数值校验机制，保证报告中的计算结果和数值范围都在允许的规范范围内。

子课题3.2动态模板引擎

（1）模板结构定义：设计具有自适应能力的有限元疲劳分析报告结构化模板，模板应能支持复杂的结构，例如：

·目录索引：生成自适应的目录结构，自动更新章节和内容；

·条件分支：支持根据不同数据条件生成不同的报告内容，增强模板的灵活性；

·动态表格：支持自动化生成和填充表格数据，尤其是涉及应力、疲劳分析等数值信息。

（2）数据-模板绑定：通过自动化技术将计算数据、图表等内容与模板中的占位符进行绑定，确保报告生成的准确性。

·自动填充：自动将分析结果、应力云图等内容填充到预设的模板位置，减少人工干预。

子课题3.3智能体构建

结合生成式大语言模型和结构化模板，构建从数据识别到报告生成的全流程自动化系统。

（1）初稿生成：利用大语言模型，根据结构化模板和输入数据自动生成报告的初稿。流程包括：

·输入结构化数据：将有限元分析结果、相关数据输入模型；

·结合知识图谱：根据行业知识图谱补充上下文信息，生成符合技术文档风格的文本。

（2）语义修正：利用大语言模型对生成的报告进行语法和语义修正，确保文档中的数值、单位、标点等符合规范。包括：

·语法纠错：修正语法错误和标点使用不当等问题；

·数值单位校验：确保数值和单位的准确性，如“MPa”或“kN”的正确使用。

（3）报告生成：完成最终报告的生成，满足送审要求，并支持多种输出格式。具体功能包括：

格式支持：自动生成Word/PDF格式的报告；

图表插入与编号： 自动插入图表、表格并进行编号与交叉引用，确保文档内容的完整性和易读性。

（二）关键技术及创新点

- 项目关键技术

（1）基于机器学习的特征分类技术

·自动化训练集生成：通过参数化建模技术，快速生成包含腹板加筋型十字节点、自由边型节点、焊接趾端型节点等典型疲劳节点的多样化三维模型数据集，解决传统人工建模效率低的问题。

·混合式分类模型：结合监督学习（如随机森林、图神经网络）与无监督聚类算法（如K-means、DBSCAN），实现高精度节点分类，并在标签缺失的情况下提供自适应处理能力。

·分层分类架构：采用加密区域初筛与精细分类相结合的方式，提升节点分类的效率与准确性。

（2）有限元软件的自动化脚本开发

·智能定位与视角优化：基于主成分分析（PCA）的点云协方差矩阵分解，自动确定最优观察视角（如Flange/Web视角、法向视角），提升节点展示效果；

·动态视距调整算法：根据包围盒对角线长度自适应调整视距，确保目标区域占据画面70%以上，优化可视化效果。

·应力云图自动化生成：自动解析op2等格式的有限元结果文件，计算主应力，并将数值标注到云图上，输出标准化的应力分布图。

（3）基于大语言模型的结构化报告生成

·规范知识图谱构建：将非结构化的行业规范、历史报告等信息转化为结构化知识，通过知识图谱的方式嵌入大语言模型，同时利用规则引擎进行数值合规性校验，确保报告的合规性。

·动态模板引擎：设计支持条件分支与动态表格的自适应模板，自动实现数据与模板的绑定，提升报告生成的自动化程度。

·智能体流程：支持自动化报告初稿生成（通过结构化数据与知识图谱上下文驱动），并提供语义修正（通过领域纠错模型与正则规则），同时支持多模态输出（Word/PDF自动排版，图表交叉引用等）。

- 项目创新点

（1）跨领域技术深度融合

有限元分析+机器学习+大语言模型：通过将有限元分析与机器学习、大语言模型技术相结合，实现了从有限元结果解析到合规报告生成的端到端自动化流程，彻底替代了传统的人工分段操作，大幅提高了工作效率和精度。

（2）智能化建模与计算优化

参数化训练集生成：解决了船体疲劳节点数据稀缺问题，通过快速生成带标注的多样化模型，为机器学习训练提供丰富的数据支持。

PCA视角优化算法：基于主成分分析（PCA）方法，突破了传统手动视角调整的低效性，实现了关键区域的自动化视角优化，提升了可视化效果和展示精度。

（3）智能化报告生成系统

知识图谱驱动的合规性控制：利用知识图谱将行业规范转化为可执行的逻辑规则与数值约束，确保生成的报告符合船级社送审要求，提升合规性。

条件式模板引擎：设计灵活的自适应模板，支持动态目录索引、表格和公式，能够根据不同节点和场景灵活调整报告内容，确保报告的个性化与自动化生成。

（4）工程落地的效率突破

端到端自动化：将每型船的报告编写周期从传统的500+小时压缩到100小时以内，实现了工程效率的大幅提升。

精准度控制：将人工数据转录错误率从8%降低至1%以下，大大提高了报告内容的准确性和可靠性。

（5）CAE模型解析的技术探索

多格式兼容性：支持主流有限元软件的数据解析，满足船舶设计和协作需求，提升了跨平台的数据兼容性。

统一中间表示层设计：设计统一的数据表示层，将不同格式的节点、单元、载荷和边界条件等数据映射为标准化结构，为后续分析提供通用接口和技术基础，增强了系统的扩展性和灵活性。

四、技术路线和实施方案

（一）项目技术路线

图1 技术路线图

（二）实施方案

项目按照三个阶段进行实施：

阶段一：完成基于机器学习的特征识别与抓取模型研究；

阶段二：完成基于软件二次开发的自动化图像输出方法研究；

阶段三：完成基于商道大模型智能体搭建和微调的报告生成研究。

| 专题 | 任务 | 牵头单位 | 参研单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 子课题1 | 子课题1.1 数据集生成的自动化方法 子课题1.2 数据预处理与特征工程 子课题1.3 混合式节点分类模型 子课题1.4 节点分类结果可视化 | 上海研究院 | 大连理工大学 |
| 子课题2 | - 子课题2.1节点智能定位与视角优化 - 子课题2.2应力分布云图输出 - 子课题2.3模型批量化处理 | 上海研究院 | 天洑软件公司 |
| 子课题3 | - 子课题3.1规范知识图谱构建 - 子课题3.2动态模板引擎 - 子课题3.3智能体构建 | 上海研究院 | 招商智科 |

表1 项目任务表

五、现有工作基础和条件

（一）项目负责人及团队

表2 项目主要成员

| 序号 | 姓名 | 职责 | 单位（部门） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张奇英 | 项目技术总监 | 上海研究院 |
| 2 | 吉春正 | 项目负责人 | 上海研究院 |
| 3 | 赵勇 | 内部资源协调 | 上海研究院 |
| 4 | 韩思佳 | 项目经理 | 上海研究院 |
| 5 | 刘臣 | 技术顾问 | 招商智科 |
| 6 | 殷星杰 | 子课题1负责人 | 上海研究院 |
| 7 | 吴双 | 子课题2负责人 | 上海研究院 |
| 8 | 常思奇 | 子课题3负责人 | 上海研究院 |
| 9 | 吴琼 | 子课题3主研人员 | 上海研究院 |
| 10 | 李浩辰 | 子课题2主研人员 | 上海研究院 |
| 11 | 孔令辉 | 子课题1主研人员 | 上海研究院 |
| 12 | 杨孟婕 | 子课题1主研人员 | 上海研究院 |

（二）相关领域的成果

- 上海研究院在船舶结构疲劳分析领域深耕多年，形成了扎实的历史项目数据资产与半自动化报告生成工具，为当前“船体结构疲劳分析报告自动生成”系统的开发奠定了坚实基础。

- 在历史项目数据资产方面，研究院已积累覆盖客滚船、PCTC（汽车运输船）等数十艘船舶的有限元疲劳分析报告，深度融合了DNV、RINA等国际主流船级社的规范要求。这些数据不仅包含船体关键节点的几何参数、网格模型、应力计算结果，还深度关联了不同船级社的疲劳评估条款，形成的数据库可用于机器学习模型的验证。

在半自动化报告生成工具方面，研究院基于Python脚本与Word 实现了有限元结果到技术文档的快速转化。该工具能够自动提取应力云图并插入Word报告指定位置，同时根据预设模板生成图表编号、交叉引用等。这一工具的应用验证了自动化流程的可行性，并为当前项目升级为全动态模板引擎提供了技术基础。

大连理工大学张桂勇团队在数据驱动建模与智能系统开发领域成果显著。在项目研究方面，团队主持国家自然科学基金项目“不完全可观测下俯仰翼型流体动力学系统的降阶建模研究”，针对难以直接观测的翼型动态系统，基于数据驱动方法开展流场降维与动力学识别，成功实现了系统的高精度简化建模与状态重构。同时，承担交通部水运科学研究院项目“船舶运动响应智能评估与高精度预报方法研究”，基于机器学习模型（如LSTM、Transformer）对复杂海况下船舶的运动响应进行建模与预测，突破了传统基于物理规则的预报方法的性能瓶颈。

在理论研究方面，团队围绕数据驱动流体建模、降维识别等方向，已在国际高水平期刊发表相关论文二十余篇，形成了较为系统的研究体系。

在软件开发方面，团队聚焦极端环境下的智能感知与决策支持系统，开发了集成图像识别、雷达数据分析与机器学习技术的极地海冰信息处理与统计建模软件，实现了极地数据的高效处理与建模。同时，构建了数据驱动的环境-路径耦合感知与导航系统，具备实时路径规划与自主避障能力，为极地船舶航行提供智能化支持。

六、困难评估

问题：船体疲劳节点的几何参数复杂且多样，不同类型节点的几何特征差异较大，如焊接趾端、自由边型和腹板加筋型节点等。这些节点的几何特征不仅包括常规尺寸（如板厚、角度、半径等），还涉及复杂的拓扑结构。因此，提取这些参数并确保其在建模过程中不失真，是一个巨大的挑战。如果无法有效进行参数化建模，则必须依赖人工进行建模，这不仅浪费大量时间和人力，还会增加模型的不一致性和错误率，进一步增加建模成本和后续分析的复杂性。

措施：构建结构特征规则库，该库涵盖了各类疲劳节点的几何参数和拓扑约束，能够为每个节点类型提供标准化的建模参考。例如，焊接趾端节点的最小倒角、自由孔边的半径范围、以及形状变化等，这些规则确保生成的节点几何特征符合船舶设计要求并满足疲劳分析的标准。为了高效地自动化生成这些模型，项目采用了T样条参数化技术，利用控制点的权重矩阵来实现几何形状的连续变形。这种方法不仅提高了模型的自适应性，还使得节点变体的生成达到了95%以上的覆盖率，能够适应多样化的结构需求。

问题：在混合式分类架构中，监督学习与无监督学习的协同效率低，导致模型训练过程中的信息传递和融合效果不佳。尤其是在处理复杂数据时，监督学习和无监督学习的互补性未能得到有效发挥，导致训练过程中的信息利用不充分。与此同时，半监督学习中的标签传播机制存在一定风险，可能引入噪声样本，尤其是在低质量标注的情况下，噪声传播会导致标签错误，影响整体分类结果的一致性和可靠性。这种噪声问题尤其在处理高维度、不完全标签的情况下尤为明显，从而导致分类结果不稳定，降低了模型的预测准确性和鲁棒性。

措施：为解决这些问题，优化了混合式分类架构。首先，采用监督学习模型（如随机森林）作为核心模型进行优先训练，这样能够通过已标注的数据快速捕捉数据的主要特征和类别划分，从而提高初步分类的精度。接下来，使用无监督聚类算法（如DBSCAN）来进行异常检测，通过识别和剔除异常样本，从而减少噪声对模型的干扰。半监督学习模型仅用于处理那些低置信度的样本，这些样本由于未被高置信度标签覆盖而可能成为噪声源，因此只在信心较低的情况下才进行进一步标签传播，避免了标签传播带来的错误传播问题。

问题：模型视角的定位不稳定，尤其在均匀网格或对称结构中，主成分方向不唯一，导致视角随机跳变，影响计算精度。这种不稳定性在处理具有高对称性或几何重复特征的船体结构时尤为突出。例如，焊接部位、局部强化区和对称设计的存在使得几何主成分的选择变得不唯一，进而应力图像的准确性。不仅增加了后续处理的复杂度，还降低了疲劳报告的可靠性。

措施：为解决这一问题，采用加权主成分分析（PCA）优化方法。通过对特定区域（如焊缝路径节点）赋予2倍权重，能够有效提高这些关键位置在视角定位中的影响力，避免计算中因几何不对称而导致的视角波动。同时，通过修正协方差矩阵，调整特征值之间的差异，减少主成分的异常变化。如，当特征值差异小于10%时，系统将强制将视角优先对齐船体纵向（X轴），确保每次计算过程中视角的稳定性。此外，在主成分分析中，设置优先级排序规则，将船体纵向（X轴）的对齐权重置为最高，垂向次之，横向最后，确保视角的对齐方向符合船体设计的基本物理特性，从而稳定计算过程，确保疲劳分析结果的一致性和可靠性。这一优化不仅减少了视角跳变的情况，还提高了报告的准确度。

问题：报告生成的动态模板引擎设计复杂，特别是在处理不同节点类型、应力水平、规范版本等多种条件时，需根据具体情境生成不同的报告章节。这种动态报告生成要求模板具备强大的条件分支管理功能，以应对各种工程计算中的细节差异，如不同的节点特征、应力状态、结构要求等。传统的报告模板很难处理这些复杂的分支逻辑，导致模板设计难度较高，且在生成过程中容易出现遗漏或错误，增加了人工干预的需求，降低了效率和准确性。尤其是在不同版本的规范和标准下，报告内容的结构和格式可能会有所不同，因此，如何确保模板灵活且易于维护成为了设计中的一大挑战。

措施：为解决此问题，设计了分层模板结构。在此结构中，基础模板定义了报告的通用框架，包含不随情境变化的固定章节内容，如封面、目录、附录等，确保报告的基础结构统一规范。动态章节则根据具体的条件（如节点类型、应力水平、规范版本等）拆分成独立的模块，这些模块存储在独立的规则库中，通过模板引用规则进行调用。每个模块都包含了特定条件下的章节内容及其格式要求，能够根据输入条件自动选择并插入到报告中。这种分层设计使得模板更加灵活高效，可以快速适应不同的计算结果和规范要求，从而自动生成符合要求的报告。通过将条件分支逻辑外部化为独立规则库，模板的维护和更新变得更加方便，减少了手动干预和人为错误的发生。同时，使用这种模块化的设计，可以大大提高报告生成的效率和准确性，确保生成的报告始终符合项目和行业标准，提升了工程项目的工作效率。

七、预期目标

（一）预期技术成果

根据以上研究专题，项目实施完毕后，可形成以下技术成果：

表3 项目技术成果

| 序号 | 技术成果 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 疲劳节点参数化建模方法 | 1 |
| 2 | 数据集预处理与特征提取算法 | 1 |
| 3 | 基于机器学习的疲劳节点分类算法 | 1 |
| 4 | 基于分类结果和计算结果自动化生成应力云图的软件二次开发批处理脚本 | 1 |
| 5 | 基于船级社规范和疲劳有限元报告的动态报告模板 | 1 |
| 6 | 基于知识图谱及动态模板自动化生成报告的商道大模型智能体 | 1 |
| 7 | 结合机器学习与大语言模型的从节点分类到疲劳分析送审报告生成的全流程智能化解决方案 | 1 |

- 预期成效

表4 项目预期成效

| 序号 | 预期成效 |
| --- | --- |
| 1 | 效率提升：每型船的报告编写周期从500+小时压缩到100小时以内。 |
| 2 | 错误率降低：提升精准度控制，将以往人工数据转录错误率从8%降低到1%以下。 |
| 3 | CAE模型解析的技术探索：将CAE模型分析从传统的视觉模型转为结构化数据，为后续的模型分析提供技术基础 |

八、计划进度安排

本项目周期初步为6个月，即2025年6月~2026年6月，进行项目计划安排，具体计划见下表：

表5 项目攻关计划进度安排

| 阶段 | 时间 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| - 子课题1 | 2025.06 - 2025.12 | 子课题1.1 数据集生成的自动化方法 子课题1.2 数据预处理与特征工程 子课题1.3 混合式节点分类模型 子课题1.4 节点分类结果可视化 |
| - 子课题2 | 2025.09 - 2025.12 | - 子课题2.1节点智能定位与视角优化 - 子课题2.2应力分布云图输出 - 子课题2.3模型批量化处理 |
| - 子课题3 | 2025.12 - 2026.04 | - 子课题3.1规范知识图谱构建 - 子课题3.2动态模板引擎 - 子课题3.3智能体构建 |
| - 项目验证 | 2026.04 - 2026.05 | 1、上海研究院项目全流程验证完毕； 2、项目试运行； 3、项目正式上线。 |
| - 项目总结 | 2026.05-2026.06 | - 整理技术成果； - 评估预期成效； - 总结项目成果和不足。 |

九、经费预算

表6 经费预算表

单位：万元

| 序号 | 经费科目 | 合计 | 外部 拨付 | 自筹 经费 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员费 | 85 | 85 | 0 |  |
| 二 | 设备费 |  |  |  |  |
| 三 | 材料费 |  |  |  |  |
| 四 | 燃料动力费 |  |  |  |  |
| 五 | 资料信息费 |  |  |  |  |
| 六 | 外协费 | 50 | 50 | 0 | 招商智科、软件公司、高校参研 |
| 七 | 事务费 | 10 | 10 | 0 |  |
| 八 | 折旧摊销费 |  |  |  |  |
| 九 | 其他支出 | 5 | 5 |  |  |
| 合 计 |  | 150 | 150 | 0 |  |

十、研究结论

本项目通过技术创新与业务场景深度融合，即深度契合招商局集团AI+战略部署，又解决船舶疲劳分析领域长期存在的效率痛点，其技术架构可复用于结构强度评估、工艺仿真等场景，为集团“AI+高端装备”战略提供可扩展的工程范式。

通过融合有限元分析、机器学习与大模型技术，紧扣集团"1+3+5+N"智能化布局，聚焦安全生产领域智能化升级，创新采用"大模型+小模型"技术架构，其中基于有限元分析的机器学习分类模型，其参数规模与领域聚焦特性完全符合行业小模型的规范要求，可作为船舶安全领域特色场景小模型标杆，又通过文档智能生成功能支撑"智能文档"基础场景建设，完美响应"多模态大模型"与"多智能体协作"的升级要求。打造集“数据处理-机器学习分析-文档生成”为一体的端到端智能体协作链条，为集团智能体开发平台提供AI+辅助船舶设计场景的标准化验证案例。其次，本项目可实现船级社送审报告生成自动化，效率飞跃的同时提高了准确率。过程中沉淀的船舶结构分析数据与合规知识，可结构化汇入集团知识语料平台，形成航运领域垂类知识库，加速"数据飞轮"效应生成。

因此建议集团同意该项目立项，尽快开展相关研究。